驻马店市中医院

预约分诊网络综合布线参数要求

根据综合预约分诊系统分诊屏采购等需求，按照医院规定现需要进行网络综合布线招标。网络综合布线根据现场勘查设计，包含六类非屏蔽网线、网络明装底盒、网络面板、网络模块、网络跳线、主干链路、配件、辅材、配线架、理线架、网络交换机、施工集成、调试机柜取电等所有费用。

项目要求：

1、本项目以分诊一级、二级分诊设施施工布线，报价包括六类非屏蔽网线、网络面板、模块、网络底盒、原装跳线、网络综合布线施工、集成、运输、含税、准入调试、人员培训、售后服务等所有费用，本项目以实际勘察现场为准，具体数量按现场勘察情况设计，为交钥匙工程，投标设计方案负责整体项目一切物品，如有设计方案不全涉及追加物品由投标公司负责。

2、免费质保3年，质保期从安装调试完毕验收合格完毕之日开始计算；

3、网络模块到终端、网络到理线架配线架均使用原装跳线。

4、要求网络施工经验丰富，提供具备网络施工的公司资质、网络工程师人员资质，并提供3家以上网络施工成功案例。

5、数量：按现场勘察结果提供报价单。

6、报名结束后按招标办通知的统一时间进行现场勘察说明，具体勘察结果由报名公司提交可行性方案，勘察时提供分诊屏布局。

7、售后服务：及时响应日常报修网络故障，设置7*24小时报修电话，随时电话畅通。接到服务要求后，保证30分钟内到达现场，2小时内解决问题。

网络综合布线相关材料参数要求：

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |

| 六类非屏蔽网线 | ANSI/TIA-568-C.2、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 ClassE以太网信号传输，可支持PoE传输； 导体材料：采用优质无氧铜 护套材料：电缆外护套采用低烟无卤LSZH，绝缘层采用PE， 满足IEC 60332-1 LSZH 低烟无卤外皮； 支持6次连接仍然保证六类传输性能，支持小于15米的短信道； 产品通过符合RoHS 2011/65/EU、通过：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T1019、IEC60332、IEC61034、IEC60754等认证； 要求投标人出具所选品牌制造商对本项目的网线≥10年质保承诺函。 |
| --- | --- |
| 网络明装底盒 | 材料：塑料材料为PVC；塑料件阻燃等级：UL 94-V0 产品特点：适用于86型面板，螺钉部分采用嵌装螺母，可靠性好，螺纹不易滑牙，明装盒四周具有可去除式档片，可以满足上下左右四个方向进线时与线槽的美观结合。明装盒通过使用膨胀管实现与墙壁或其他物体的装配。 |
| 网络面板 | 双口信息插座面板类型为86面板，并带有图形、文字标识。面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入；面板带有透明标签管理区域，可标识网络或者语音的标识签；面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 材质：面板材料为优质PC（聚碳酸酯），防尘门材料为PP（聚丙烯）。 要求和六类非屏蔽网线同一品牌。 |
| 网络模块 | 1、系统性能的保证值超越了TIA/EIA 568C和ISO/IEC 11801 对Cat6/ClassE标准的规定，带宽超过250MHz； 2、与面板、表面安装盒,通用配线架面板兼容； 3、在面板上可以实现90 度或45 度两种安装方式； 4、通用型设计和标识支持T568A 和T568B 两种端接方式； 5、材料：塑料件为PC/ABS合金，内部簧片镀金50U'' ； 认证：具有信息产业有线通信产品质量监督检测中心的元件级检测报告和UL认证。要求和六类非屏蔽网线同一品牌。 |
| 网络跳线 | 采用标准的8芯六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求，满足TIA/EIA 568 C.2 和 ISO/IEC 11801 国际布线 6 类标准,具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接，跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG；簧片为镀金50U''，传输带宽为250MHz；寿命：插头可重复插拔次数≥750次 要求原装成品跳线，和六类非屏蔽网线同一品牌。 |
| 辅材 | 包含辅材，品牌 |
| 网络机柜 | 品牌，包含电源、插板、电线等供电配置 |
| 配线架 | 与六类非屏蔽网线同一品牌 |
| 理线架 | 与六类非屏蔽网线同一品牌 |
| 技术要求 | - 包含模块到电脑或分诊屏跳线的辅材施工。 - 美观整齐、布线合理、符合行业标准。 |