驻马店市中医院购置医疗设备

动脉硬化检测仪（双臂） 技术参数配置及资金预算表

| 主要技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 |  |
| 2 | 技术（技术参数和功能）要求及配置： |  |
| 3 | 技术参数 |  |
| 3.1 | 可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况 |  |
|  | 可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度） |  |
| 3.2 | 其他检测参数： DBP(舒张压)(四肢); HR(心率); PEP(射血前期). SBP(收缩压)(四肢); ECG(心电波形); UT(脉波上行时间). PP(脉压差)(四肢); PCG(心音波形); PVR(脉搏体积记录). MAP％(平均动脉压); ET/PEP(射血指数); AI(反射波增强指数). STI(收缩时间间隔); ET(射血时间); BMI(体格指数). |  |
| 3.3 | 血压测量方式：示波器法 |  |
| 3.4 | 心率：监测范围：30次/分～290次/分； |  |
| 3.5 | 心音：频率范围：20Hz～200Hz(＋0.4dB，－3.0dB) |  |
| 3.6 | 存储方式：超大硬盘存储 |  |
| 3.7 | 临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究 |  |
| 3.8 | 自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告 |  |
| 3.9 | TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标. |  |
| 4 | 操作简便快捷，可同时检测2名患者，更适合体检及大规模流行病学调查。 |  |
| 4.1 | 可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。 |  |
| 4.2 | 大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。 |  |
| 4.3 | 配置及全套附件： |  |
| 4.4 | 数量：1台 |  |
| 5 | 配备有袖带支架，心音探头、心电夹和导联线。 |  |
| 6 | 附加必备条件： |  |
| 7 | 提供技术使用说明书 |  |
| 8 | 提供生产厂家直接针对此次招标的授权和售后承诺。 |  |
| 9 | 维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。 |  |

本项目所设置的资格要求及技术参数至少满足三个以上品牌或投标公司符合相关要求。