全自动血沉分析仪技术参数

1.*检测原理为毛细管动态光学检测方法，20秒内对毛细管中的微量血进行1000次光学扫描，动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降的变化过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果。

2. 分析能力：每批最大样品量≥15个。

3. *检测速度：≤30秒/测试。

4.*进样与标本要求：盖帽穿刺，自动吸样，避免污染；标本量≤200μl，可直接使用EDTA抗凝的血常规标本，仪器自动颠倒混匀标本。

5. 质控：具有电子质控、全血质控及多点质控品，保证仪器的准确性。

6. 检测温度：37℃恒温检测。

7. 废液处理：有带螺型盖子专用的废液瓶，不需要各种易损的玻璃管，减少污染的机会。

8. 环境要求：操作温度： 10---30℃，储存温度： –20 to +70℃，操作湿度： 15% to 85% （ 无露珠），储存湿度： 5% to 95% （无露珠）。

9. 电压：230 V ± 10%  115 V ± 10%。

10.功率：最大250 VA，频率：50 或60 Hz ± 2Hz。