驻马店中医院中医医师规范化培训实践技能考核基地建设

考场设置及技术要求

按照国家中医药管理局《中医医师规范化培训实践技能考核基地遴选建设实施方案》、《中医医师规范化实践技能考核基地建设指导规范》文件要求，考核基地需满足以下建设标准：

一、基本要求：

（一）应具有面积不少于1500㎡的实践技能考核场地，设置能够满足接诊能力、中医特色技能、西医基本技能、中药方剂知识、医案分析等考核需要的考站（室），每个工作日能够完成不少于100人次的考核任务。

（二）能满足考试信息化管理需要，能实现考核工作标准化、规范化、信息化。

（三）具备满足实践技能考核所必需的基础设备与器材。

（四）考站、考室所在楼宇应严格封闭，安静、明亮、宽敞、舒适，有电源、水源，有防暑降温、监控、消防等设备及安全通道。

（五）考试场所内通道数量能满足考生在考站间单向流动，行进路线独立不交叉，具备明确的标志引导考生行进路线；各站考室设置醒目、明确指示牌。

二、考站（室）设置要求：

（一）共设有不少于4个考站。每个考站根据考核内容设不少于4个考室，满足同时考核不少于4名培训对象要求；

（二）各考站区域相互独立，在区域入口与各考室设置醒目指示牌；

（三）每个考室相对独立且面积不少于15m2，与其他考室互不干扰；

（四）考生需要座位时，须单人单桌，前后左右间距不小于80cm或座位前后左右设有非透视隔断；

（五）根据中医医师规范化培训结业考核实践技能考核有关要求，配备种类齐全、数量充足的操作模型，并有足够的医疗设备、医用器械及耗材，与各种操作模型相配合，满足相应的考核要求。

三、考务保障要求：

（一）设试卷保密室，用于存放考试全程所需资料。保密室须符合《国家医学统一考试安全保密工作管理办法》要求。

（二）试卷保密室、考室、阅卷室、成绩录入室等考试场所均应配备视频监控系统。动态码流最低码率不得低于1024Kb，视频分辨率1280×720及以上，画幅16:9。

（三）考室应配备音频录音监控系统，以保证考核的公平、公正和可溯源等需求。音频采样率三8KHz及以上，码流率不小于128Kbps。应独立设置中央监控室，配有桌椅、监控显示器。视频、音频资料保存至少2年。

四、出入口管理要求：

1.出入口可设警戒线，由保卫人员值守。

2.入口需设置签到处、存包处、举报箱，张贴或摆放《考生须知》《考试流程》《考站分布图》等。

五、候考区要求：

1.候考区应设在基地入口附近，候考区面积足够容纳候考考生。配备工作人员，负责考生信息核对及分组，解答考生疑问。配备饮水设备、急救箱。

2.每个考站均需独立设置候考室或候考区域，配备椅子。配备引导员负责引导，解答考生问题。开放式候考区域应有明确区域标志，不干扰考室考试、不与已考完考生的行进路线交叉。

六、其他考务场所要求：

1.考务办公室。应独立设置，配有桌椅、急救箱、办公用品。用于分发、回收、清点、整理考试材料及处理各类突发事件。

2.阅卷室。应独立设置，配有桌椅等相应的设施设备。

3.成绩录入室。应独立设置，配有桌椅、专用电脑和网络。

七、软件及硬件基本要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OSCE多站式考核管理 系统 | （一）排考计划 1.排考设置：满足考试与竞赛模式下的单站及多站式实践技能场景。支持临时变更考试日期，可维护多种考试类型，包括日常技能考、出科技能考、年度技能考、结业技能考等；支持智能化自动排考，支持考生同进同出考试模式，能动态设置开设的考站数量和参数，能根据考生数量、考站数量、考官数量实时动态生成新的排考计划，能计算出考试计划完成时间。 2.支持排考后，临时在考站中插入考生进行考试评分，考生依次排序。 （二）随时考 1.支持录入考生信息，无需进行排考，生成考试后，先到先考的考试模式。 2.支持无需提前录入考生信息，考官检索考生姓名后，进行先到先考的考试。 （三）考题管理 可设置考试的题目，并且支持在不同的考试考站中添加对应的考题。 （四）评分与成绩管理 1.评分：支持设置各个考官的评分权重，支持多位考官对同一考生同时进行评分功能。 2.平均分：支持本场考试的平均分查看，不同考站、不同考核内容的平均分展示。 3.导出格式：支持评分结果多种导出格式功能，支持多考生成绩导出、单考生多评分表导出、单考生评分表明细表导出。 4.低分预警：支持低分成绩预警功能。 5.均分差预警：支持实时查询考官评分的均分差功能。 7.实时统计：支持考生成绩的实时统计。 8.考试分析导出：考生成绩的平均分查看、成绩预警、成绩分析，支持excel、PDF格式成绩导出。支持整场考试整体详情分析。 9.系统具备与“国家中医药管理局中医住院医师规范化培训过程管理平台”及国家要求的其他考核管理平台进行考核成绩数据上报的能力。 （五）科目管理 支持动态配置不同的考试科目，并支持同一个科目可用于多个学科的多场考试。 （六）房间管理 支持添加并管理房间信息，设置房间作为考站。 （七）评分表管理 1.支持维护和管理评分表库。 2.支持单次批量导入不少于10个评分表功能。 3.支持对于不同的评分分类类别进行整体管理。 （八）数据驾驶舱 支持数据驾驶舱功能，进行实时显示考试中相关的进度情况。 （九）考官端 1.支持使用PAD等电子设备进行移动式手持评分功能，支持多张评分表相互切换选择评分表评分。 2.支持按日期和权限过滤显示提醒考试进行功能，支持缺考提醒、跳过提醒功能。 3.支持在PAD等手持设备上显示考试计划、考生计划、评分计划功能。 4.支持在PAD等手持设备上考试过程中的倒计时提醒和超时提醒功能。 5.支持在PAD等手持设备上签名，并能同步到数据库中，同步显示在导出的评分表中。 6.支持多人多角色同时使用PAD等手持设备对同一个考生进行评分功能。 7.支持学员现场电子随机抽卷功能。 8.支持考生未到场时，跳过当前考生功能。 9．支持评分界面显示临床场景相关信息。 10.支持评分界面显示考核要求相关信息。 11.支持考官评分备注功能。 （十）学生端 可管控学员在手机端查询考试成绩（可开放、关闭）。 （十一）系统架构 1.系统基于B/S框架结构，提供云服务模式，峰值并发处理能力1000个并发数以上，响应时间不超过5秒。 2.支持10万人的同时联网运行。 |
| 2 | 身份核验机 | 1.处理器：四核1.3GHz处理器 2.运行内存：≥2GB 3.机身存储：≥16GB 4.操作系统：≥Android 5.1 5.7寸高清触摸屏 1280*720 6.前置≥200万摄像头，后置≥500万摄像头 7.通讯方式：WiFi、Bluetooth4.0、4G 8.支持读取居民身份证信息 9.二代证标准的半导体指纹头/光学指纹头 |
| 3 | 笔记本电脑 | - 处理器：英特尔® 酷睿" Ultra 5 125H处理器 - 运行内存：32GB - 存储容量：≥1T SSD - 屏幕类型：OLED - 屏幕尺寸：15.6英寸 |
| 4 | 电脑 | - CPU：≥i5-14500； 2.内存：≥32G； 3.存储：≥512G SSD+1TB； 4.显示: ≥23.8英寸 |
| 5 | 考官端平板电脑 | 1.屏幕尺寸：≥11英寸； 2.分辨率：≥1920*1080； 3.金属机身； 4.系统：HarmonyOS； 5.处理器：≥麒麟710A ； 6.内存：≥8G； 7.存储容量：≥128G； 7.支持WIFI。 |
| 6 | 高清网络摄像 | ★1.主码流视频分辨率为≥2560×1400@30fps，动态码流最低码率不低于1024Kb，画幅16:9，可识别距样机≥20m处的人体轮廓,红外波长 ≥850nm（以公安部检验报告为准） 2.设备内置≥1个麦克风。≥1个扬声器 3.支持最低照度可达彩色≥0.05Lux，黑白≥0.005Lux 4.支持水平手控速度不小于100°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 5.水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90° ★6.支持≥300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） ★7.信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms（以公安部检验报告为准） ★8.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） ★9.样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ★10.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ★13.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 14.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 15.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ★16.具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） |
| 7 | 吸顶音箱 | - 1.输入电压：≥70-110V 2.灵敏度：≥90dB 3.频率响应：≥100-15KHz 4.功率：≥3-6W 5.面板直径：≥195mm |
| 8 | 智能叫号（播放）终端 | - 终端 1. 视角：全视角，水平≥178°,垂直≥178°； 2. 显示屏：显示区域面积≥65英寸，采用D-LED背光,，TFT-LCD液晶屏;物理分辨率不小于3840*2160;显示比例16:9; 3. 支持40点触控，20点画线，触摸精度±1mm，单点响应速度≦8ms； 4. 中心亮度(含表面玻璃)≥350cd/m2，屏体对比度≥5000:1； 5. 整机触控技术采用红外式触摸技术； 6. 前置接口：type-c*1，Public USB-A 2.0*3，Touch USB-B 3.0*1，HDMI2.0*1； 7. 前置按键：不少于6个实体按键，包含电源按键（带指示灯）、返回按键、信号源按键、主页按键、音量-按键、音量+按键； 8. 扬声器：内置双喇叭朝前出声，输出功率≥20W*2； 二、嵌入式系统: 1. 整机内嵌安卓系统，版本Android14 2. CPU采用8*A55,1.5GHZ，整机4 G运行内存，32G 机身内存 - 三、批注板书软件功能要求： 1、批注模式：提供简约半透明的横条功能菜单，支持一键全部收起整个横条功能菜单，方便教师充分展示演示内容，一键再展开批注也很方便。支持鼠标和批注一键切换，支持对老师使用的多咱教学应用软件或浏览器进行批注、擦除功能；翻页按钮支持对OFFICE、WPS、PDF等多种老师常用的课件文件进行翻页。 2、一键切换到白板模式：提供从批注模式一键切换到白板模式，在白板模式下提供书写、绘图、工具、背景、页面、资源等模块，无需备课，即可在常态化教学中，开展多种形式的互动教学活动。 3、重置笔功能：提供在更改了普通笔颜色后，一键还原普通笔默认颜色的设置功能。 4、分享页面：批注软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。 四、移动支架 适用电视尺寸：55-80英寸 - 最大承重（kg）：90 |
| 9 | 智能电子门牌 | 1.屏幕尺寸：≥ 22 英寸，分辨率≥1920*1080； 2.系统为Android系统，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G； ★3.产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 4.设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机； ★5.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 6.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材； 7.支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； ★8.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 9.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 10.信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须要设置初始密码才能使用信息发布功能（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； ★11.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； ★12.终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 13.支持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）； 14.在同一局域网内同一发布的内容，屏慕的播放进度都能够保持一致； 15.支持设置系统方向，包括0度、90度、180度、270度、 360度。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）。 |
| 10 | 无线AP | 1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。 2.支持双频4条流，整机最大接入速率1775Mbps。 ★3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口，及一个12V DC供电口。 4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗≤18W。 ★5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm ★6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。 ★7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。 ★8.为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。 ★9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 ★10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。 |
| 11 | 网络播放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）； 3.音频格式：MP3/MP2； 4.输出功率：2×15W定阻； 5.本地音频切换开关：自动/手动； 6.频率响应：50Hz~20KHz; 7.采样率：8K～48KHz； 8.传输速率：≥100Mbps； 9.音频模式：16位立体声CD音质； 10.输出频率：80Hz~16KHz； 11.谐波失真：≤0.3%； 12.信噪比：＞70dB； 13.音源输出电平：1000mV工业标准压线接线端子； 14.音源输出阻抗：470Ω； 15.环境温度：5℃～40℃； 16.环境湿度：20%～80%相对湿度； 17.功耗：≤36W； 18.输入电源：~220V 50Hz； |
| 12 | 交互一体机 | ≥65寸触摸一体化教学终端（可选移动支架或挂架） I5/4G/256SSD ≥1920*1080分辨率 插拔式模块化电脑 集成高清晰立体声卡 支持Windows 10 系统 支持WIFI 具备HDMI接口 具备USB接口 |
| 13 | 平台管理工作站 | 1.CPU：≥i7-14700； 2.内存：≥32G； 3.存储：≥512G SSD+1TB；- 4.显卡：≥GTX1660S 6G独显； 5.显示: ≥23.8英寸 |
| 14 | 拼接屏（支架、HDMI线） | 1.尺寸：≥ 55”,拼缝2.0mm 2.亮度≥500 nit， 3.超高动态对比度≥100000:1 4.背光类型WLED， 5.分辨率≥1920×1080 6.响应时间 ≥8ms， 7.可视角度≥H 178° V 178° 8.色彩≥1.07B(10bit)，刷新率 60hz 9.色温一致性≥97%，色彩饱和度≥72%， 10.色彩饱和度≥72%，亮度均匀度≥95%，漏光度＜0.02cd/㎡ 11.输入接口CVBS视频信号输入CVBS×1,VGA信号输入VGA×1,DVI数字信号输入DVI×1,HDMI信号输入 HDMI×1,RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1。 12.电源功耗 电源输入电压 100 V ~ 240 V/AC，50/60 Hz 13.整机功率 ≤150W，待机功率 <0.5W， 14.智能温度控制功能，具有SD智检引擎功能、SS智控引擎功能。 ★15.液晶拼接显示单元需通过IP6X防尘等级认证及抗震八级认证，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★16.液晶拼接显示单元稳定可靠，平均无故障运行时间（MTBF）不低于60000小时，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★17.液晶拼接显示单元运行无灼伤、残影现象，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的残留影响测试和画面灼伤测试报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★18.液晶拼接显示单元需通过漏光度测试，屏幕在显示亮度最大值的情况下，屏幕四周漏光度小于0.02cd/m2，需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★19.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警；需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 |
| 15 | 拼接解码器 | 1.单卡解码性能：1路=4K；4路=1080P；9路=720P；16路=D1视频解码；解码像素：支持4K、500W、300W、200W、130W等标准视频解码； 2.支持网络自动实时检测是否断线；支持NVR/DVR预览解码和录像回放， 3. PC客户端支持部分可视化（4-20个）实时解码，并与监控上实时显示的视频画面同步。 4.单口支持1,4,6,8,9,10,16任意不规则切换分割； 5.单卡主控：首屏自带嵌入式linux固件管理软件，可脱离电脑操作；支持专用网络监控键盘控制，及可以在扩展控制模拟球机； ★6.画面处理支持视频图像任意拼接，开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、截取、跨屏，任意组合拼接。需提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★7.OSD叠加支持网络摄像机标注叠加方位叠加，IP地址叠加，通道号叠加，及网络等异常信息叠.需提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★8.加密功能支持编码后视频流加密。需提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 ★9.支持NVR/DVR 预览解码和录像回放。需提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。 |
| 16 | 大会议室LED显示终端 | 一、终端显示参数要求： ★1、像素点间距：≤1.8mm，制作面积：10.8932㎡，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 2、像素密度：≥288906 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥14792 Dots 4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式：恒流驱动 6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V ★7、整屏平整度：≤0.04mm，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 8、模组平整度：≤0.03mm 9、拼接缝：≤0.03mm ★10、白平衡亮度：≥600Cd/m²，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 11、亮度均匀性：≥99% 12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 ★13、色温：800-18000K，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★14、水平视角：≥170°，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★15、垂直视角：≥170°，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★16、对比度：≥8000：1，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★17、刷新率：≥3840Hz，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 18、像素失控率：<1/100000 19、发光点中心偏距：＜0.8% 20、峰值功耗：≤300W/m² 21、平均功耗：≤120W/m² 22、最大电流：≤5A 23、电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位 ★24、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★25、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★26、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准"，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★27、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★28、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★29、屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 30、绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 31、抗拉强度：≥230Mpa 32、屈服强度：≥170Mpa ★33、灰度等级：采用14bit技术，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； ★34、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； 35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 36、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 37、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 38、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 ★39、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能，（需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章）； - 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 - 二、模组电源 1、工作温度 -25℃-+70℃ 2、低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 3、输入,热机 5 分钟，带载 40A， 4、可以启动储存温度 -40℃-85℃ 5、工作湿度 20%RH-90%RH 6、储存湿度 10%RH-95%RH 7、散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 8、额定输出电压 V1:+4.5Vdc 9、额定输出电流范围 0～40.0A 10、稳压精度 ±2% 11、负载调整率 ±2% 12、电压过冲 <5.0% 13、启动时间 3Sec. 14、纹波噪声 <200mV 15、容性负载至少 5000uF 三、信号接收卡 1、集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片； 5、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 8、支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏； 10、单卡支持24组RGB信号输出； 11、支持箱体标定标序； 12、支持超大带载面积； 13、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。 四、视频处理器 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。 ★13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 五、LED播放软件： 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示。 六、框架结构： 1.主体框架采用标准的优质（国标）的材质进行干挂包边处理。（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）； 2.装饰颜色要结合现场情况，协调，美观（根据现场安装情况提供满足要求的配套材料）。 七、配电柜： 1，分步启动过流﹑过欠压保护（选配）﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能 2，具有一键开启/关闭功能 3，电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4，输出3路32A/D型空开 5，箱体尺寸;400*300*120 单开门 - 6，分路延时启动/关闭功能 |
| 17 | 病历书写操作终端（含配套桌椅） | 一、病历书写操作终端： 1.CPU：≥i5-14500； 2.内存：≥32G； 3.存储：≥512G SSD； 4.显示:≥23.8英寸 二、桌椅 1.桌子规格：≥1600*600*750mm 2.桌面基材采用25mm厚度E1级高密度三聚氰胺饰面实木颗粒板材，环保三聚氰胺贴面；要求板面光滑平整，防划伤、高强耐磨,集中耐高温200℃。板材截面采用同色PVC封边条经全自动封边机高温粘贴；修边光滑平整，无棱角，且经过抛光处理。 3.钢架部分：桌架主体采用优质冷轧钢材,数控机床磨具冲压，避免焊缝开裂；管壁厚度不低于1.2mm， 焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接后要经打磨处理。各钢件经酸洗、磷化、防锈处理采用高压静电喷涂而成，聚酯环氧粉末喷塑等符合国家环保标准规◇适用液晶显示器安装。 4.产品采用国内先进双齿条齿轮升降原理，升降快速平稳，转动流畅，静音无噪。 - 5.选用精选静音电机，经CE论证，稳定性强.抗震性好.无噪声。 - 6.桌椅前后左右间距不小于80cm 或座位前、左、右设有可拆卸非透视隔断。 |
| 18 | 多媒体功放机 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 ▲8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。（提供设备接口图佐证） 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11.额定输出功率：≥2x240W@4Ω；≥2x120W@8Ω。 12.内置≥48V幻象开关控制功能； 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 - ▲投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件，软件名称要求是“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”或相近的软件。 |
| 19 | 音箱 | 1.额定功率≥100W 2.标称阻抗：≤8Ω 3.频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB 4.灵敏度≥95dB(1M/1W) 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB） 6.所投音箱品牌入围EASE扬声器数据库，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。 - ▲投标产品制造商参与起草/编写了教室或多媒体室或多功能室扩声系统相关的技术规范团体标准或行业标准或国家标准（提供相关信息平台官网查询结果截图作为证明材料） |
| 20 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω - 5.灵敏度：≥-40dB±2dB |
| 21 | 服务器 | 1.处理器：≥2*5218 2.内存：≥2*16G 3.硬盘：≥2*1.2TSAS 2.5 10K 4.阵列：≥5350-8I 5.电源：≥2*550W 6.接口：≥2*GE+2*10GE含模块 |
| 22 | 录像机 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2.支持H.265、H.264编码前端自适应接入,视频接入数≥64 3.支持12路1080P解码（开启解码增强，可提升至16路1080P解码）； 4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5.支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6.自带8个SATA接口，最大支持10TB硬盘； 7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8.支持≥16路本地同步回放； 9.针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 10.支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 |
| 23 | 硬盘 | - 1.容量：≥8T 2.外观规格：≥3.5英尺 3.高速缓存（MB）：≥64 4.工作状态温度：0°C至70°C 5.产品接口：SATA 6Gb/s |
| 24 | 对讲话筒 | 1. 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用≥7寸高清IPS屏幕，分辨率1280*720，全虚拟按键加实体按键，外形美观大方； 2. 采用工业级4核嵌入式CPU芯片≥1G内存，保证系统的整体稳定性； 3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态 4. 内置≥3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐； 5. 内置 SD 卡，可下载存储对讲记录； 6.通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码 7. 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)； 8. 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者 9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态； 10. 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出 11. 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像； 12. 支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由. 13.网络通讯协议：TCP UDP RTP SIP 14.网络芯片速率：10/100Mbps 15.音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps 16.显示屏与分辨率：≥7寸高清IPS液晶触摸屏 17.接口：网络：1个RJ45网口；音频：1路音频输入1路音频输出；电源：1个电源口；HDMI：1个HDMI接口；USB：1个USB接口 18.存储容量：标配SD卡32G，可扩展128G 19.外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 20.电源、功耗：DC 12V ≤8W |
| 25 | 广播主机（含系统软件） | 1.高档7U铝合金黑色（银色）拉丝面板，美观大方。 2.嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。 3、 工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 4、 强大的兼容性，兼容支持Windows、LINUX等操作系统 5、 防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境 6、 支持7*24小时不间断运行。 7、 支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等。 8、 安装方式：支持机架安装方式，桌面放置 二、技术参数： 1、处理器：≥Core I3 双核四线程（主频2.4G）。 2、显示屏：≥17.3寸高分辨率液晶显示屏 3、内存：4G 支持单双通道 1600/1333MHz DDR3 内存，最大支持16G。 4、硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5、板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持 MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）。 6、电源类型:100W工业开关电源。 7、触摸屏:10线电容式触摸屏。 8、主板扩展接口：可支持 1 个Mini-PCIe（WIFI/4G）和 1 个MSATA。 9、显示接口:1个VGA接口，1个HDMI。 10、网口：2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps。 11、串口：6 个串口，4个RS232，可支持2个RS48。 12、USB : 3.0USB*2个，2.0USB*4个。 13、线路输入：7路独立音量调节，3路话筒输入，4路线 路输入，3路辅助输出，带有高低音音量调节。 14、线路接口：1个3.5话筒输入接口，1个3.5音频输出接口，3个6.35话筒输入接口，4组莲花输入接口，2组莲花输出接。 15、并行端口：1组标准LPT 打印口。 16、电源接口:三位凤尾插接口。 17、尺寸规格:485mm（D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚 18、工作环境:-20℃~80℃。 19、存储温度:-10℃~60℃。 20、相对湿度:5%~95%，非凝结状态。 |
| 26 | 无线控制器 | ★1.支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，标准1U设备，提供官网链接及截图证明。 ★2.支持内存≥2GB，待机终端数≥500 3.支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置 4.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 5.DNS代理 支持正向 DNS 代理功能,可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 6.设备内置应用识别规则库，支持超过6000种应用，其中1000种以上移动应用，并保持每个星期更新一次，保证应用识别的准确率; 7.支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDOS攻击防护;支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuk、Fraggle等基于数据包的攻击防护;支持带源路由选项IP报文控制功能，提供设备配置界面截图 8.支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护，(提供配置界面截图) 9.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 |
| 27 | POE交换机 | 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥26个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥28个。 ★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W。 4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV，提供官网链接及截图证明。 ★5.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 6.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 ★7.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 ★8.支持Web管理，App和云管理。 |
| 28 | 集联交换机 | 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。 ★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★3.工作温度0℃~45℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV，提供官网链接及截图证明。 ★5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。 6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 7.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 ★8.支持Web管理，App和云管理。 |
| 29 | 汇聚交换机 | 1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥672Gbps、转发性能≥120Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K、要求设备采用静音无风扇节能设计； ★4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有 CMA或 CNAS认证章的测试报告； ★5.支持sFlow网络监测技术，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； ★8.支持OpenFlow 1.3协议，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书； |
| 30 | 服务器机柜 | 1.材质：优质冷轧钢，立柱采用镀锌材料； 2.规格：≥600*1000*2000（毫米）42U； |
| 31 | 试卷扫描终端 | 1. 分辨率：600*600dpi 2. 光源：LED 3. 幅面：A4 幅面 4. 扫描速度：横100页/纵75页 5. 支持：USB2.0 |

八、报价要求：据以上考场建设要求进行该考核基地建设方案及具体设备设施配置方案的设计，配置方案可在满足建设要求前提下对以上软件及硬件配置需求进行适当调整，对具体数量进行合理配置，报价需要包含详细配置清单、数量及分项报价。

九、其他说明：

（1）此次论证调研仅作为确定采购需求、控制价的依据，报价不对外公开。最终采购需求以招标文件为准。

（2）此次论证调研活动所有解释权归驻马店市中医院所有。