UVLIL.LVTIL

驻马店市中医院购置医疗设备

超声经颅多普勒血流分析仪技术参数配置及资金预算表

| 设备名称 |  | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 台 | 资金预算(万元) | 4.8万 |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 频谱分辨率：32点、64点、128点、256点、512点、1024点、2048点、4096点 |  |  |  |
| 2 | 取样容积：1-20mm连续可调 |  |  |  |
| 3 | 探测深度范围：最小工作距离》1mm,最大工作距离>500mm |  |  |  |
| 4 | 增益范围：1-60db可调 |  |  |  |
| 5 | 动态范围：1-40db |  |  |  |
| 6 | 功率范围0-100%在保持高灵敏度和高穿透力的基础上功率范围在0-454mw之间 |  |  |  |
| 7 | 多普勒角度补偿功能 |  |  |  |
| 8 | 滤波调节范围0-3000hz具备自动滤波功能 |  |  |  |
| 9 | 扫描时间3.6s-39.6s |  |  |  |
| 10 | 五图色条：>6种，可自定义多普勒色系操作界面可调节 |  |  |  |
| 11 | 最大血流测数量程50mm深度时可达到1100 |  |  |  |
| 12 | 使用寿命大于八年支持免费在线升级 |  |  |  |
| 13 | 检查参数：收缩期流速，平均流速，舒张期流速，搏动指数，阻力指数，收缩期舒张期速度比值，心率，加速 度，热指数，屏宽指数，狭窄指数，平均血流偏差值 |  |  |  |
| 14 | 同时工作通道数：一个 |  |  |  |
| 15 | 常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图等于九个，同时多深度间隔可设置 |  |  |  |
| 16 | 异常血流提醒功能 |  |  |  |
| 17 | 具备辅助规划化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据，解剖位置深度范围探头角 度血管阻力血流方向谱图实例等 |  |  |  |
| 18 | 具备辅助诊断模式，图像化.文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建 议须符合<经颅多普勒超声操作标准>及中国脑血管超声临床实用指南 |  |  |  |
| 19 | 深度，标尺，增益，基线，降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱 |  |  |  |
| 20 | 强度加权平均：峰值流速平均流速舒张末等数值变化连续趋势图显示用于tc D临床科研的数据分析计算 |  |  |  |
| 21 | 参数自动报警功能可设定预警的阈值，术中避免高灌注，低灌注的发生 |  |  |  |
| 22 | 支持自定义检测血管参数 |  |  |  |
| 23 | 配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能 |  |  |  |
| 24 | 探头要求：PW1.6M探头一个，4M探头一个 |  |  |  |