驻马店市中医院采购项目需求确认书

| 项目名称 | - 驻马店市中医院智慧中医医院算力服务器项目 |
| --- | --- |
| - 项目 - 需求概况 | - 根据医院《智慧中医电子病历型建设项目》推进情况及国家相关政策要求，现有资源无法满足 AI 模型训练、实时推理及多并发访问需求，严重制约项目落地。为落实国家数字中医药、健康信息化及绿色数据中心政策，破解算力瓶颈，保障系统稳定高效运行，特申请采购专用算力服务器，搭建专属算力底座，支撑项目顺利实施及中医智能化转型发展。 |
| - 资格 - 资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。 - 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数 | 序号; 项目; 技术参数要求. 1.1; GPU; 1. ≥8张GPU卡 2. 单卡规格：显存≥32GB，带宽≥512GB/s 3. 互联架构：支持GPU高速互联技术，GPU间互联带宽≥400GB/s 4. 虚拟化：支持vGPU或虚拟化，可将单卡划分为最多7个实例 5. 冗余：GPU 故障自动隔离、不影响整机服务；PCIe 4.0 x16专用GPU插槽，独立供电+散热；. 1.2; CPU; ≥2颗 32核*2.6GHz. 1.3; 内存; 内存 ≥16*64GB 3200MHz. 1.4; 磁盘; 存储分层：配置≥2块1.6T NVMe SSD作为高速缓存，4块3.84TBSSD作为数据盘 数据保护：支持即时快照、克隆功能，医疗合规：支持硬件加密、安全擦除、数据隔离命名空间，支持NVMeRAID技术（硬件卡或CPU集成方案），支持RAID0/1/5/10，带掉电保护. 1.5; 网络; ≥2个100Gb网卡或≥4个25Gb网卡+管理口，≥4个千兆电口；网络虚拟化：支持SR-IOV，可虚拟化出≥16个VF供不同AI应用隔离使用QoS要求：支持基于应用的流量优先级标记和带宽保障管理网络：独立带外管理口，支持IPMI2.0及Redfish管理协议，与业务网络物理隔离. 1.6; 电源; ≥4个2400W铂金级冗余电源. 1.7; 硬件监控; 支持GPU、CPU、内存、存储、网络全维度硬件监控，配备独立远程管理卡，支持异地故障排查、固件升级；. 1.8; 其他; 热插拔：所有电源、风扇、硬盘支持热插拔，不影响业务运行 故障隔离：GPU故障可自动隔离，不影响其他GPU工作 预测维护：配备智能运维管理软件，支持硬件故障预测（需提供软件授权），可提前预测硬件故障 服务SLA：要求原厂提供7×24×4小时现场服务，备件到达时间≤4小时. |
| 四、商务要求 | - 一、论证方案：项目方案及报价包括现场勘查及设计、硬件安装施工、调试、新老设备对接及利旧、人员培训、售后服务等所有费用，本项目为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用及按标准验收为准。 - 二、论证要求说明： - 包含原厂家工程师安装调试及质保，质保期3年，质保期从验收合格之日开始计算。 - 本项目论证报价为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用为准。 - 提供三家三甲及以上医院成功案例。 - 采用PPT+现场解说的方式进行，讲解限时10分钟，内容包含项目方案及报价等内容。 - 5、交货地点：驻马店市中医院信息机房。 |