驻马店市中医院采购项目需求

| 项目名称 | - 驻马店市中医院全闪双活存储项目 |
| --- | --- |
| - 项目 - 需求概况 | - 我院现有存储设备EMC-5300和EMC-5400已运行近10年，存储容量趋于饱和，已无法满足临床诊疗、科研教学、行政办公等各项工作的正常开展需求，存在数据存储安全隐患和业务中断风险，为保障医院信息化工作平稳有序推进，需购买新的全闪双活存储设备，满足未来3-5年数据增长，保障电子病历、PACS、LIS等核心业务稳定。 |
| - 资格 - 资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。 - 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数 | - 一、硬件核心参数 - 1. 控制器配置 - 采用双控制器冗余架构，控制器间支持负载均衡，单控制器故障时自动切换业务不中断 - 2. 缓存容量 - 双控制器缓存容量≥192GB，采用高速缓存技术，支持控制器间缓存镜像保护，具备缓存扩展能力，可满足高并发 IO 场景下的缓存读写需求。 - 3. 硬盘配置 - 配置企业级 NVMe SSD 硬盘≥12块，单盘容量≥7.68TB；支持 NVMe over Fabric 相关协议，采用企业级高速闪存介质，具备低时延、高 IOPS 特性；硬盘支持热插拔，具备灵活扩展能力，支持主流容量规格企业级 NVMe SSD 硬盘。 - 4. FC端口 - 配置前端 FC 端口≥8个，端口速率≥32Gbps，支持向下速率兼容，支持端口绑定 / 聚合功能，满足 SAN 场景下高带宽、低时延的存储访问需求。 - 5. ETH 端口 - 配置前端以太网端口≥8个，端口速率≥10GE，支持iSCSI等主流存储协议；支持端口聚合，可支持更高速率以太网端口扩展，满足 IP 存储场景下的灵活组网需求。 - 二、软件许可 - 1. 双活功能许可 - 提供原厂双活功能许可，支持 SAN、NAS、对象存储双活架构，双活站点可同时提供业务访问，故障时业务自动切换无中断；具备双活性能优化技术，保障关键业务高可靠连续运行。 - 2. 重删压缩许可 - 提供原厂数据重删与压缩功能许可，采用智能数据缩减算法，支持块存储、文件存储、对象存储应用，有效提升存储空间利用率，降低总体拥有成本。 - 三、服务与质保 - 1. 质保期限 - 提供3年整机原厂质保，覆盖硬件（控制器、硬盘、端口模块等）、软件许可及故障维修服务。 - 2. 配套服务 - 质保期内提供 7×24 小时技术支持、上门故障处理、备件更换服务；支持固件升级、技术咨询服务，可根据用户需求升级至更高等级服务（如5年质保、金牌服务等），满足企业级存储标准服务体系要求。 |
| 四、商务要求 | - 一、论证方案：项目方案及报价包括现场勘查及设计、硬件安装施工、调试、新老设备对接及利旧、人员培训、售后服务等所有费用，本项目为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用及按标准验收为准。 - 二、论证要求说明： - 包含原厂家工程师安装调试及质保，质保期3年，质保期从验收合格之日开始计算。 - 本项目论证报价为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用为准。 - 提供三家三甲及以上医院成功案例。 - 采用PPT+现场解说的方式进行，讲解限时10分钟，内容包含项目方案及报价等内容。 - 5、交货地点：驻马店市中医院信息机房。 |