	宫腔检查镜技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	组合式宫腔镜，外鞘≤5.5mm，具有≥2种规格外鞘可选择。
	

	2
	视向角：＞0°
	

	3
	视场角：≥70°
	

	4
	插入部外鞘直径：≤5.5mm，多种外鞘可选择
	

	5
	插入部工作长度：＞200mm
	

	6
	可360°旋转，防止管路缠绕
	

	7
	带有器械用工作通道，配＜7f器械，具有单开剪刀、活检钳、异物钳、鼠齿抓钳等器械，可选配。
	

	8
	内置单向阀，可自动闭合操作通道，与器械包裹紧密，有效降低气栓几率
	

	9
	配备器械消毒盒
	


